Retningslinjer for oppbevaring av fyrverkeri i faregruppe 1.4 i container

Gjelder oppbevaring i container i salgsperioden (15.desember – 15.januar)

Krav til container:

Dør skal være låst med 2 stk FG-godkjente hengelåser minst i klasse 3.

For lagring kun i salgsperioden fra 15.desember til 15.januar tillates transportcontainer uten spesielle ventilasjonsåpninger, men containeren skal være kledd innvendig med trepanel i gulv, tak og vegger.

Plassering av container (se vedlagt skisse):

For lagring av mengder opp til 250 kg netto pyroteknisk vare i fareklasse 1.4G kan container plasseres 1 meter fra vegg med brannklasse EI60 eller bedre vegg på bygning. Det må ikke være vinduer nærmeste enn 4 meter. Kjøretøyer eller brannfarlig vare må ikke plasseres nærmere container enn 10 meter. Det skal være 25 meter til nærmeste nabo.

For lagring av mengder mellom 250 kg og 10 tonn netto pyroteknisk vare i faregruppe 1.4G gjelder brannvernavstand på 25 meter til nærmeste nabo.

For lagring av mengder over 10 tonn netto pyroteknisk vare i faregruppe 1.4 gjelder brannvernavstand på 50 meter til nærmeste nabo. Container skal da være utstyrt med ventilasjonsåpninger (4 ventiler på hver langvegg).

Container skal tilfredsstille kravene i NS 1496

Ved samlagring av flere faregrupper blir strengeste krav til avstand gjeldende for totalmengden.

Det er ikke krav til inngjerding.

For fyrverkeri i faregruppe 1.1, 1.2 og 1.3, gjelder samme krav til container som for eksplosiver generelt.